# Guide de soumission des 
plans de servitude

Le présent guide a été créé pour aider les arpenteurs-géomètres à préparer des plans de servitude. Il peut être soumis à la place d’une lettre d’accompagnement.

# Renseignements sur le plan

| ## Votre numéro de dossier |  |
| --- | --- |

# Exigences en matière de soumission

| - Les terrains concernés par la servitude appartiennent à Sa Majesté le Roi. Un croquis cadastral est joint en annexe. | - Aucun terrain concerné par cette servitude n'appartient à Sa Majesté le Roi. Un croquis cadastral n'est pas nécessaire. |  |
| --- | --- | --- |
| - La limite naturelle est concernée. Un rapport sur la ligne ordinaire des hautes eaux est inclus. | - La limite naturelle n’est pas concernée. |  |
| - La ou les bornes sont rétablies ou remises en état. Le rapport est joint. ISP 1.2.7 | - Aucune borne n’est rétablie ou remise en état. |  |

# Notes complémentaires

Dresser la liste de tous les écarts par rapport à la demande d’aménagement et aux instructions relatives aux arpentages et aux plans (ISP), ainsi que de tous les problèmes rencontrés en matière d’arpentage, le cas échéant :

# Cartouche

| ## Arpentage des terres du Canada concerné - L’arpentage des terres du Canada est organisé par ordre croissant (d’abord par rang, puis par township). « À travers une partie de » est utilisé pour introduire la description légale. - Si une emprise gouvernementale fermée est concernée, il faut mentionner ensuite le township et le rang correspondants. - Pour les sections de terrain : seuls les quarts de section concernés sont indiqués. - Pour les lots paroissiaux : les numéros consécutifs sont indiqués. - Les sections divisées sont indiquées. |  |
| --- | --- |
| ## Plans concernés. - Les plans concernés sont classés par ordre croissant. « À travers une partie de » est utilisé pour introduire la description légale. - Aucun plan concerné n’a été supprimé. - Aucune abréviation de type de plan (p. ex., PS pour « plan spécial » ou AS pour « arpentage spécial ») n’est indiquée. Si la servitude figure dans un plan enregistré, le titre sera libellé comme suit : SUR UNE PARTIE DE LA SECTION 3, TWP 2 RGE 3WPM SUR UNE PARTIE DES LOTS 3 ET 4, BLOC 3 PLAN 19953; Si la servitude se trouve à l'intérieur ET à l'extérieur d'un plan enregistré, le titre sera libellé comme suit : SUR UNE PARTIE DE LA SECTION 3, TWP 2 RGE 3WPM ET SUR UNE PARTIE DES LOTS 3 ET 4, BLOC 3 PLAN 19953.. # Exigences générales |  |
| - Le type de plan indiqué est « plan de servitude ». Le titre peut également faire référence à l'objet général de la servitude. - Les instructions relatives aux terrains soumis à une servitude d'inondation ont été consultées et suivies, le cas échéant. ISP 21.1.14 - Le nom de la municipalité ou du territoire non organisé est indiqué et confirmé par le Règlement sur le statut et les limites des municipalités (567/88R) et « Manitoba » est indiqué immédiatement après. - L’échelle et la barre d’échelle (plans métriques uniquement) sont indiquées et correspondent au corps du plan principal. Veuillez noter que tout plan préparé en vertu de l'article 128(4) de la Loi sur les biens réels doit être établi en unités métriques. - Une référence législative est ajoutée lorsque cela est nécessaire et correct (par exemple, préparé en vertu de l'article 128(3) ou 128(4) de la Loi sur les biens réels). ISP 21.1.1 |  |

# Notes (chapitre 6.1 des ISP)

## Notes

| - Système impérial : toutes les distances sont indiquées en pieds et en décimales de pied. | - Système métrique : toutes les distances sont indiquées en mètres. On peut les convertir en pieds en les multipliant par 3,28084. |
| --- | --- |
| - Tous les plans mentionnés sont enregistrés au bureau des titres fonciers de ____________. - Les terrain concernés par l’enregistrement de ce plan sont délimités ainsi : _____ (le style de ligne est une ligne noire en pointillés, de 1 à 1,5 millimètre). ## Notes (If Applicable) - Toutes les bornes d’arpentage trouvées sur le terrain sont décrites et représentées de la manière suivante : --- O. - Toutes les bornes trouvées et placées sont correctement décrites, avec mention de leur matériau de composition, de leur taille et de leur emplacement. - Dans les territoires non arpentés, inclure cette note : Les sections, les townships, les rangs et les emprises gouvernementales représentés par des images fantômes ou mentionnés ici ne le sont qu’à des fins d’indexation et de référence. |  |
| - Système impérial : Toutes les zones sont indiquées en acres (ac.). | - Système métrique : Toutes les zones sont indiquées en hectares (ha). On peut les convertir en pieds en les multipliant par 2,47105. |
| - Dans une zone d’arpentage spécial : « Ce plan est réalisé conformément au plan coupe n° ______ de l’arpentage spécial de la Ville de Winnipeg ». | - En dehors d’une zone d’arpentage spécial : « Ce plan est réalisé conformément au plan d’arpentage spécial n° ______ » ou indiqué sur le plan en lettres fantômes. |
| - Lorsque des directions sont indiquées, dans le corps du plan, indiquer une mention à leur sujet (exemple : « Les directions sont tirées de l’observation astronomique de Polaris [ou du soleil] ou des observations GPS effectuées le [date] à la station marquée “A” et sont rapportées au méridien passant par “A” »). - Lorsque la localisation GPS est utilisée : les données et la borne de contrôle sont indiquées. - L'objet de la ou des servitude(s) est indiqué. ISP 21.1.8 - Pour les plans de servitude dont les limites sont concentriques et courbes, à moins que cela ne soit apparent sur le corps du plan, la note suivante a été ajoutée : « La largeur radiale uniforme des parties courbes de la servitude est de ___. » Lorsque la largeur n'est pas uniforme sur l'ensemble du plan, la remarque suivante peut être utilisée : « Les limites opposées des parties courbes de la servitude sont concentriques. » Pour les plans de servitude préparés en vertu de l'article 128(4) de la Loi sur les biens réels, la note suivante a été ajoutée : « Les limites opposées des parties courbes de la servitude sont concentriques. » |  |

Affidavit de l’arpenteur-géomètre (chapitre 11 des ISP)

| Plan préparé en vertu de l'article 128(3) de la Loi sur les biens réels : Je soussigné, __ (nom de l’arpenteur-géomètre) __, de __ (lieu de résidence) ___, arpenteur-géomètre du Manitoba, certifie avoir supervisé personnellement l’arpentage représenté au présent plan, que l’arpentage a été effectué entre les dates du _____________________ 20__ et du ______________________ 20 ___, et que l’arpentage et le plan sont, autant que je sache, exacts. ___________________Arpenteur-géomètre du Manitoba Déclaré sous serment devant moi au __________ Ce ___ jour de _____________ 20____ ___________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE AUTORISÉ À EXERCER EN VERTU DE LA LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES |  | UN COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION AU MANITOBA MA COMMISSION PREND FIN LE : _________________ |  |
| Plan préparé en vertu de l'article 128(4) de la Loi sur les biens réels : Je soussigné, __(nom de l’arpenteur-géomètre)__, de __(lieu de résidence)__, arpenteur-géomètre du Manitoba, certifie que ce plan a été préparé conformément aux dispositions de la Loi sur les biens réels et qu'il est, à ma connaissance, exact et véridique. ___________________Arpenteur-géomètre du Manitoba Pour les plans qui comprennent des terrains relevant de l'ancien système qui ne seront pas soumis à l'application de la Loi sur les biens reels : I, __(name of the surveyor)__ of the __(place of residence)__, make oath and say: That I was present at and did personally superintend the survey represented by this plan and that the survey and plan are correct. Je soussigné, __(nom de l’arpenteur-géomètre)__, de __(lieu de résidence)__, déclare sous serment : Que j'ai assisté et supervisé personnellement les travaux de levé représentés sur ce plan et que le levé et le plan sont exacts. ___________________Arpenteur-géomètre du Manitoba Déclaré sous serment devant moi au __________ Ce ___ jour de _____________ 20____ ___________________________________ |  |  |  |
| UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE AUTORISÉ À EXERCER EN VERTU DE LA LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | OU |  | UN COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION AU MANITOBA MA COMMISSION PREND FIN LE : _________________ |

- Les dates de l’arpentage sont indiquées, le cas échéant.

- On n’a pas utilisé d’abréviations dans l'affidavit.

- Commissioner of Oaths designation is active, le cas échéant.

# Approbations des extraits

| - L’extrait de l’enregistrement est préparé conformément aux points 9.1.6 des ISP. - L’extrait de l’enregistrement indique le district des titres fonciers. - L’approbation du vérificateur des levés est préparée conformément au point 8.1.2 des ISP. - L'autorisation du fournisseur de services publics est préparée conformément à la norme ISP 8.1.9, le cas échéant. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Les terres dominales sont touchées, et l'approbation du directeur des Levés est préparée conformément à la norme ISP 8.1.6. |  | - Aucune terre domaniale du Manitoba n’est concernée. |  |

# Corps du plan

| ## Exigences générales - La flèche du nord est orientée correctement. ISP 4.1.23 |  |
| --- | --- |
| - Système métrique : la mention MÉTRIQUE est en gras, d’une hauteur de 10 mm, et placée sous la bordure supérieure et à gauche du cartouche. ISP 29.1.2A | - Système impérial : aucune mention particulière n’est requise. Remarque : les unités impériales ne doivent être utilisées que lorsque le plan de base est arpenté en unités impériales. |
| - Toute référence au township et au rang est ajoutée sous chaque section ou nom de paroisse (rivière/lot non riverain/autres lots) ou effacée si elle se trouve dans un plan existant ou s’il s’agit de sections théoriques dans un territoire non arpenté. ISP 4.1.34 - Les mentions « section », « township » et « rang » sont orientées vers le nord. ISP 4.1.26 - Le canevas d’arpentage adjacent est indiqué sur le plan. - Chaque masse d’eau naturelle est mentionnée sur le plan par son nom propre. Confirmation des noms propres auprès du toponymiste provincial. ISP 14.1.14 Le cas échéant, le sens de l’écoulement est indiqué. - Toutes les routes adjacentes sont indiquées sur le plan. Les noms des routes correspondent aux registres officiels du district des titres fonciers. ISP 15.1.20 - Toutes les emprises publiques sont indiquées sur le plan avec les dimensions correspondantes. Si l’emprise est parallèle : la largeur perpendiculaire est indiquée deux fois par parcours. Si l’emprise n’est pas parallèle : la distance de la pente est indiquée en cas de croisement en diagonale. - Les agrandissements sont dessinés à l’échelle. L’échelle est indiquée. ISP 4.1.19; - Les agrandissements ne sont pas à l’échelle et sont indiqués comme tels. ISP 4.1.19. - Les agrandissements montrant un rapport sur la ligne ordinaire des hautes eaux sont dessinés à l’échelle. - Tous les agrandissements (détails), s’ils sont utilisés, correspondent exactement aux éléments correspondants dans le corps du plan et s’alignent avec ceux-ci. ISP 4.1.18 - Toutes les limites radiales sont indiquées par la mention « RAD ». - Les abréviations sont utilisées conformément au point 6.1.6 des ISP ou sont définies dans la section des notes. - Pour un plan établi en vertu de l'article 128(4) de la Loi sur les biens réels, les limites opposées des parties courbes de la servitude sont concentriques. ISP 6.1.10 ## Borne et plan d’ensemble - Bornes trouvées : toutes sont décrites et correspondent aux dispositions indiquées dans la section des notes, le cas échéant. - Bornes placées : les bons symboles sont utilisés conformément aux dispositions indiquées dans la section des notes, le cas échéant. ISP 6.1.2 - La limite de la servitude est indiquée par une ligne noire en pointillés épais et correspond à la section Remarques. - Le cas échéant, une note est indiquée le long de toute limite du plan qui coïncide avec une ligne de quart, une limite légale de lotissement, une limite de lot paroissial ou de lot de colonisation, et une limite de titre. Pour les limites de titre, on utilise une notation descriptive sans référence au numéro du titre. ISP 4.1.24 - Les distances perpendiculaires aux lignes de décalage sont clairement indiquées deux fois par parcours, le cas échéant. ISP 4.1.27 - La ligne ordinaire des hautes eaux est indiquée et datée (la date correspond à l’affidavit), le cas échéant. ISP 14.1.16 - L’axe central d’une rivière ou d’un ruisseau formant une limite de titre est indiqué et daté, le cas échéant. Les rives gauche et droite sont représentées par des images fantômes. ISP 14.1.18 - Les servitudes à exproprier sont arpentées et bornées de la même manière qu'un plan de droit de passage. ISP 21.1.4 - Un plan de servitude pour une digue, ou toute autre servitude rendant inaccessibles les bornes-signaux existants, est arpenté et borné de la même manière qu'un plan de droit de passage. ISP 21.1.5 - La largeur perpendiculaire de la servitude est indiquée et des liens suffisants sont indiqués pour définir les limites de la servitude. Les plans préparés en vertu de l'article 128(4) de la Loi sur les biens réels ne doivent pas contenir suffisamment d'informations pour obtenir des fermetures avec les plans précédents. Les dimensions indiquées doivent correspondre aux dimensions requises pour une description légale. ISP 21.1.7 - Les servitude à des fins différentes sont désignées par les lettres A, B, etc., le cas échéant. ISP 21.1.8 ## Géométrie (ISP 15.1.10) - Toutes les dimensions linéaires et les angles sont indiqués. Le cas échéant, l’angle par rapport à la ligne radiale est indiqué lorsque des limites non radiales coupent une limite courbe. - Tous les chiffres sont mathématiquement proches, avec une marge de tolérance. ISP 4.1.1 - Limites courbes : la longueur de l’arc, le rayon et l’angle de déflexion total sont indiqués. Le point de courbure inverse et le point de courbure composée sont indiqués, le cas échéant. |

# Enregistrement

- Le numéro de dépôt est ajouté dans le coin supérieur droit du plan. - Les copies du plan sont réalisées après que la désignation des copies a été approuvée. - Une copie du plan sur mylar imprimée pour soumission à Teranet Manitoba.

Les plans doivent être depose par l’intermédiaire de l’enregistrement électronique et accompagnés d’une liste de contrôle de l’enregistrement de plan (formulaire 31). Pour en savoir plus, visiter le site www.teranetmanitoba.ca/fr/.